# Thermal-Kamera

# VGA 10°, 42mm, 30Hz für den Außenbereich

Feststehende IP-Bullet-Wärmbildkamera für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich, mit Schwerpunkt auf Fernüberwachung und zuverlässiger Erkennung von Eindringlingen in der Umgebung.

Durch die Erkennung der von Objekten abgestrahlten Wärme und die Visualisierung von Temperaturunterschieden arbeitet die Kamera ohne sichtbares Licht und ist damit äußerst effektiv bei der Erkennung potenzieller Bedrohungen in großen Bereichen.

Die Montage erfolgt mittels einem installationsfreundlichen 3-Schritt-System zur Minimierung von Montageaufwänden.

Die Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.

Sie kombiniert die Wärmebildtechnik, mit der in der Kamera lizenzierten, intelligenten Video Analytics Funktion, die eine hochpräzise Erkennung von Eindringlingen ermöglicht und gleichzeitig Fehlalarme aufgrund von Umgebungsfaktoren minimiert.

Die KI-gesteuerte Autokalibrierung vereinfacht die Installation und gewährleistet eine schnelle und präzise Einrichtung.

Die Kamera ist mit zwei Videoanalysen vorinstalliert und bietet eine äußerst zuverlässige deep-learning-basierte Erkennung und Verfolgung von Personen und Fahrzeugen in Szenen, die von sterilen Zonen bis hin zu überfüllten und verkehrsreichen Gebieten reichen.

Sie ist extrem resistent gegen Fehlauslösungen, die durch schwierige Umgebungen wie Regen, Wind, Schnee und Reflexion sowie Schatten und kleine Tiere verursacht werden können.

Die Analyse erkennt, verfolgt und klassifiziert zuverlässig Objekte.

Die Anbindung mittels Lichtwellenleiter ist über kompatible und herstellereigene Anschlussboxen mit integrierter Stromversorgung gewährleistet.

Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Dual-Recording Funktion, mit welcher dual auf zwei SD Karten mit bis zu 2TB und/oder iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann.

Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Die Kamera unterstützt eine redundante Stromversorgung, wobei bei Ausfall der PoE-Stromversorgung ohne Unterbrechung des Kamerabetriebs auf eine externe Stromversorgung umgeschaltet wird.

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.

Die Netzwerkanbindung muss auch ohne RJ45 Stecker durch direktes Auflegen der Netzwerkkabel auf eine LSA+ Anschlussleiste erfolgen können.

Die integrierte KI Analyse ist in der Lage wahlweise 2D objektklassenorientierte und 3D bewegungsorientierte Videobildanalysen in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.

Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge wie z.B. PKW, LKW, BUS, Motorrad und Fahrräder werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können.

Auch kriechende, rollende und getarnte Personen können durch die 3D Analyse zuverlässig detektiert werden. Dies ist auch der Fall, wenn sich Personen auf die Kamera zu oder weg bewegen.

Durch die integrierte Autokalibrierung sammelt die Kamera eigenständig Bewegungsdaten, misst sich automatisch ein und verbessert Ihre Kalibrierung über den Lebenszyklus

Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Durch den Anschluss eines Mikrofons können Audioanalysen genutzt werden.
		Zur Wahrung des Datenschutzes kann die Audioanalyse genutzt werden, ohne dass		ein Audiosignal die Kamera verlässt.

Analyseevents werden parallel zum Videostream (nativ und ONVIF) auch mittels MQTT Protokoll bereitgestellt um die Kompatibilität zu übergeordneten Systemen zu gewährleisten.

Zum Schutz vor Korrosion verfügt die Kamera über eine zweilagige Pulverbeschichtung.

Zur Vermeidung von Kondenswasser reguliert automatisch ein feuchigkeits-entziehendem Membran.

Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1.

Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.

Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP Protokoll unterstützt.

Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen z.B. durch Innentäter umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) mit 4096bit verschlüsselt.

Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA und TAA.

Die Kamera muss über folgende Cyber-Sicherheitszertifikate verfügen:

IEC-62443 sowie UL CAP.

Technische Spezifikation

Sensor:					Uncooled microbolometer / VOx (vanadium 					oxide)

Spektralbereich (μm)			 8 μm – 14 μm

Effektive Pixel (H x V) 			640 x 480

Pixelgröße (μm) 			12 μm

Frequenz (Hz) 				30 Hz

Empfindlichkeit (NETD)			< 30 mK bei Raumtemperatur 25 °C

Brennweite (mm) 			25 mm / F0.8

Fokus 					fester Fokus

Min. Objekt Distanz (m) 		85 m

Horizontales Blickfeld (º) 		10°

Vertikales Blickfeld (º) 			8°

Auflösung 				640 x 480

Detektionsreichweiten	Person aufrecht 586m; Person kriechend 327m; Fahrzeug frontal 981m

Videostandards 			H.264 (ISO/IEC 14496-10); MJPEG;

H.265/HEVC

Bildwiederholrate (fps) 			1 fps – 30 fps

GOP Struktur				IP; IBP; IBBP

Streams				4 konfigurierbare Streams in H.265;

H.264 und M-JPEG; konfigurierbare

Bildwiederholrate und Bandbreite

Bildeinstellungen 			Helligkeit; Kontrast; Schärfe;

Histogramausgleich;

Rauschfilter; Bilddrehung

Anzahl Privatzonen			8

Thermal Farbdarstellung		12 wählbare Modi

Integrierte Videoanalyse		MOTION+; IVA Pro Buildings; IVA Pro 						Perimeter

Analyseregeln 	Jedes Objekt; Objekt in Feld; Linienquerung; Eindringen / Verlassen von Feld; Herumlungern; Routenverfolgung; Unbewegtes oder beseitigtes Objekt; Belegung; Objekt stoppt oder beginnt sich zu bewegen, Objektfilter: Größe, Seitenverhältnis, Geschwindigkeit, Richtung; Objektklassen: Person; Motorrad; Auto; LKW

Kalibrierung 				Kartenbasiert; Measurement-based;

Autokalibrierung

Interner Speicher 			5-s-pre-alarm-recording

Interne Aufzeichnung 	Zwei SDXC / SDHC / SD Kartensteckplätze bis zu 2 TB

Dual SD-Karten Konfiguration 		Mirror (redundant storage); Failover (extended 					service interval); Extend (maximum retention 					time); Automatic Network Replenishment

Audio line in 				10 kOhm typical; maximum 1 Vrms

Audio line out 				1.5 kOhm typical; 1 Vrms

Alarm inputs 				2; Dry contact; 5 - 40 VDC; 2.2 K end-of-line 					resistor

Alarm outputs 				1; maximum 30 VAC; +40 VDC; 0.5 A; 						continuous 10 VA

Audio input				Line-in; Mic-level input, switchable

Audio output 				Line-out

Compression and sampling rate 	AAC-LC 48kbps 16 kHz

Minimum signal-to-noise ratio (dB) 	50 dB

Audio streaming 			Full duplex; Half duplex

Power output 				+ 12VDC 50mA (switchable)

USB 					USB 2.0 Type C, für Wireless 							Installation Dongle (optionales Zubehör)

Glasfaser				Glasfaser / Ethernet Media Converter kit 					(optionales Zubehör)

Protokolle / Standards 			IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS;

RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP;

ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP;

APIPA (Auto-IP, link local address);

NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII);

SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6;

DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de,

no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP

(SSDP); DiffServ (QoS); LLDP;

SOAP; CHAP; Digest authentication

Ethernet 				RJ45; Punch down connector

Ethernet type 				10/100BASE-T

ONVIF-Standards			ONVIF Profile S; ONVIF Profile G;

ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Krypto Prozessor (TPM) 		RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit

PKI 					X.509 certificates

Encryption 				TLS 1.2; TLS 1.0; TLS 1.1; AES

256; AES 128; TLS 1.3

Local storage encryption 		XTS-AES

Video authentication 			MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum

Firmware protection 			Signed firmware; Secure boot

PoE input 				PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1,

Class 3; PoE und Hilfsenergie können gleichzeitig für redundanten Betrieb angeschlossen werden

Input voltage (VAC) 			24 VAC ±10%

Input voltage (VDC) 			12 VDC – 26 VDC ±10%

Leistungsaufnahme PoE (W) 		12.9 W

(typical – maximum)

Leistungsaufnahme VAC (VA) 		31 VA

(typical – maximum)

Leistungsaufnahme VDC (W) 		16 W

(typical – maximum)

Abmessung (Ø x D) (mm) 		148 mm x 352 mm

Weight (kg) 				2.95 kg

Material 	Gehäuse: Aluminium mit Entfeuchtungsmembran und wettergeschützter Anschlussraum

Farbe (RAL) 				RAL 9003 Signal weiß

Installationsart 				Aufputz

Betriebstemperatur (°C) 		-40 °C – 55 °C, bis zu 74 °C gemäß 						NEMA TS 2-2021, para 2.1.5.1 using fig. 2.1 					test profile

Lagertemperatur (°C) 			-40 °C – 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 		5% – 100%

Schutzart 				IP66; IP67

Schlagschutz	 			IK10, NEMA type 4X, ohne Frontscheibe

Heizung 				Auto

Scheibenheizung			Auto

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NBT-8701-F42VF

oder vergleichbar

Fabrikat:__________________

Typ:______________________