Feuerwehr-Einsprechstelle (FES), DE-Stil

PRA-FMP-DE

# de

Spezifikationen für Architekten und Ingenieure

# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Spezifikationen für Architekten und Ingenieure |  |
| --- | --- | --- |

Spezifikationen für Architekten und Ingenieure

1

Die Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) mit 5-Zonen-Erweiterungsmodul ist ausschließlich für die Verwendung mit Bosch PRAESENSA Systemen ausgelegt und ist in Anlehnung an DIN 14664 ausgeführt sowie vollumfänglich als Bestandteil des PRAESENSA-Systems EN54-16-zertifiziert. Sie verfügt über ein Handmikrofon mit Sprechtaste (PTT) für Alarmdurchsagen. Die seitliche PTT-Taste des Mikrofons ist nicht verriegelbar und kann auch mit Handschuhen bedient werden. Das Wandgehäuse der Feuerwehr-Einsprechstelle ist nicht entflammbar, verfügt über ein Sichtfenster und gehört zum Lieferumfang der Feuerwehr-Einsprechstelle (FES). Kunden können ein Schloss und einen Schlüssel (gemäß DIN 18252) separat erwerben, um den Zugang zur Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) gemäß DIN 14664 zu sichern. Die Tasten können zur Auswahl vordefinierter, in der Sprachalarmzentrale (SAZ) gespeicherter Alarmdurchsagen frei programmiert werden. Durch das Betätigen der PTT-Taste kann in allen Bereichen der SAA eine Live-Durchsage getätigt werden. Die Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) ist als Bestandteil des Gesamtsystems gemäß EN 54 16 und ISO 7240 16 zertifiziert, besitzt die CE-Kennzeichnung und entspricht der RoHS-Richtlinie. Die Garantie beträgt mindestens drei Jahre. Die Feuerwehr-Einsprechsstelle (FES) ist eine Bosch PRA-FMP-DE.

Electro Voice Dynacord B.V.

Achtseweg Zuid 175

5651 GW Eindhoven

Netherlands

www.dynacord.com

© Electro Voice Dynacord 2026

202604141214