PTZ Kamera 
2MP Tag/Nacht-IP-Kamera für den Außenbereich
Schwenk-/Neig-Kamera mit 30-facher optischer und 16-facher digitalem Motorzoom für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich.
Die Montage erfolgt mittels einem installationsfreundlichen 3-Schritt-System zur Minimierung von Montageaufwänden.
Die Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.
Die Anbindung mittels Lichtwellenleiter ist über die passenden Anschlusskästen möglich.
Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Dual-Recording Funktion, mit welcher dual auf SD Karte mit bis zu 2TB oder iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann. 
Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Der Dynamikbereich von mindestens 120 dB sorgt für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen. Der Wide Dynamic Range Betrieb muss auch in Anwendungen mit schnell bewegten Objekten ohne Unschärfe und Geisterbilder anwendbar sein. Hierzu steht neben WDR die HDR Technologie zur Verfügung.

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.
Die integrierte 3D Analyse ist in der Lage bewegungsorientierte Videobildanalysen in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.
Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge wie z.B. PKW, LKW und Zweirad werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können. 

Auch kriechende, rollende und getarnte Personen können durch die 3D Analyse zuverlässig detektiert werden.
Weiterhin ist die Kamera in der Lage statisch Bereiche zu verpixeln.
Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Durch den Audioein- und Ausgang kann eine Gegensprechfunktion durch eine Vollduplex Audiokommunikation realisiert werden.

Die Kamera verfügt über spezielle Szenen-Modis zur automatischen Anpassung an die jeweilige Beleuchtungs- und zu erwartende Geschwindigkeitssituation.

(Natrium Beleuchtung, Gegenlicht, Schnelle Objekte, Retail)
Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1. 
Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.
Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP Protokoll unterstützt.
Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen z.B. durch Innentäter umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) verschlüsselt.
Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA und TAA.
Sensor:
1/2,8" CMOS Sensor
Videostandards:
H.264, H.265, M-JPEG

Datenrate:
konfigurier- und limitierbar mittels Intelligent Streaming
Videoauflösung
maximal 2MP (1920 x 1080)

Bildwiederholrate
60 Bilder/s
Streams:
4 x H.264/265, MJPEG

GOP-Struktur
IP, IBP, IBBP
Gesamtverzögerung (IP)
<200 ms (60 fps)

Netzwerkprotokolle:
IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication, SCEP, MQTT
Datensicherheit


Co-Prozessor (TPM):
AES/CBC 256 bit
PKI: 
X.509 certificates

Encryption:
Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit 


unterstütztem VMS

Verschlüsselung: 
TLS 1.2; TLS 1.3; AES 256; AES 128
Lokaler Speicher: 
XTS-AES

Videoauthentisierung:
MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum
Datensicherheit:
ULCAP nach UL 2900-2-3


IEC 62443-4-1
Software-Upgrade
Nur doppelt signierte Firmwarefiles, Secure Boot
Konfiguration
über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows), Configuration Manager
Cloud
Remote Konfiguration und Nutzdatenzugriff über Cloud 
Interne Aufzeichnung:
SDXC / SDHC / SD Kartensteckplätze


Empfindlichkeit:
0,0186 lx (Farbmodus)


0,0040 lx (Nachtmodus)
Dynamik:
120 dB
Gegenlichtkompenation:
ON/OFF
Privatzonenmaskierung:
acht statische Bereiche, dynamische Verpixelung von Gesichtern, Personen, Fahrzeugen, sonstigen Objekten trotz Beibehaltung der META Daten
Ethernet:
10/100 Base-T
Integrierte Videoanalyse:
Bewegungsorientiert
Integrierte Analyseregeln:Objekt in Feld, Eindringen / Verlassen von Feld,
Linienquerung, Zähler, Belegung, Herumlungern, Routenverfolgung, Unbewegtes oder beseitigtes Objekt, Zustandsänderung, Ähnlichkeitssuche und Manipulation.

Audio:
line-in und line-out
Objektiv
4,5-135 mm, IR, F1.60 - F4.4
Horizontales Blickfeld:
2.4° - 60.9°



Objektivsteuerung:
motorischer Zoom und Fokus
Stromversorgung:
PoE IEEE 802.3at, Type 2, Class 4 


24 VAC 

Kompatibilität:
ONVIF Profile S/G/T/M
Gehäuse:
Aluminium

Abmessungen:
207 mm x 303.6 mm
Gewicht:
3,25kg
Schutzart:
IP66
Schlagschutz;
IK10

Betriebstemperatur:
-40 bis +60°C
Garantie:
3 Jahre
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
NDP-5522-Z30

__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
