PTZ Kamera 
8MP Tag/Nacht-IP-Kamera für den Außenbereich
Schwenk-/Neig-Kamera mit 12-facher optischer und 32-facher digitalem Motorzoom für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich mit mitschwenkender Infrarotbeleuchtung bis 200m. 

Die integrierte Infrarotbeleuchtung arbeitet mit 850nm.
Die Montage erfolgt mittels einem installationsfreundlichen 3-Schritt-System zur Minimierung von Montageaufwänden.
Die Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.
Die integrierte elektronische Bildstabilisierung sorgt für ruhige und scharfe Bilder für die Livebetrachtung und Aufzeichnung.
Die Anbindung mittels Lichtwellenleiter ist über die passenden Wand- und Rohrhalter gewährleistet.
Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Dual-Recording Funktion, mit welcher dual auf SD Karte mit bis zu 2TB oder iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann. 
Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Der Dynamikbereich von mindestens 62 dB sorgt für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen. Der Wide Dynamic Range Betrieb muss auch in Anwendungen mit schnell bewegten Objekten ohne Unschärfe und Geisterbilder anwendbar sein. Hierzu steht neben WDR die HDR Technologie zur Verfügung.

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.
Die integrierte KI Analyse ist in der Lage wahlweise 2D objektklassenorientierte und 3D bewegungsorientierte Videobildanalysen in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.
Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge wie z.B. PKW, LKW, BUS, Motorrad und Fahrräder werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können. 

Auch kriechende, rollende und getarnte Personen können durch die 3D Analyse zuverlässig detektiert werden.
Die Kameraplattform erlaubt es jederzeit Spezialanalysen wie Verkehrsanalysen aufspielen zu können.
Neben der enthaltenen Autotracking-Funktion zur automatischen Verfolgung von Objekten mittels 3D Analyse, lässt sich jederzeit eine 2D Autotracking-Funktion einspielen, so dass Objekte auch verfolgt werden können, wenn diese mehr als 70% verdeckt sind.

Weiterhin ist die Kamera in der Lage statisch Bereiche zu verpixeln und parallel dynamisch Anonymisierungen von Personen, Gesichtern und Fahrzeugen zu gewährleisten, unabhängig ob sich diese Objekte bewegen oder statisch sind.

Die Generierung von META Daten muss jederzeit möglich sein, auch wenn mittels der enthaltenen Verpixelung Bereiche oder Objekte dynamisch verpixelt werden (DSGVO / GDPR konform).
Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Mittels integrierter Maschine Learning Funktion können individuelle Objekte der Kamera antrainiert werden, um somit eine neue individuelle Objektklasse zu generieren auf welche die regulären Analyseregeln angewendet werden können.
Durch den Audioein- und Ausgang kann eine Gegensprechfunktion durch eine Vollduplex Audiokommunikation realisiert werden.

Analyseevents werden parallel zum Videostream (nativ und ONVIF) auch mittels MQTT Protokoll bereitgestellt um die Kompatibilität zu übergeordneten Systemen zu gewährleisten.

Die Kamera verfügt über spezielle Szenen-Modis zur automatischen Anpassung an die jeweilige Beleuchtungs- und zu erwartende Geschwindigkeitssituation.

(Natrium Beleuchtung, Gegenlicht, Schnelle Objekte, Retail)
Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1. 
Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.
Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP Protokoll unterstützt.
Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen z.B. durch Innentäter umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) mit 4096bit verschlüsselt.
Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA und TAA.
Sensor:
1 inch CMOS Sensor
Videostandards:
H.264, H.265, M-JPEG

Datenrate:
konfigurier- und limitierbar mittels Intelligent Streaming
Videoauflösung
maximal 8MP (5544 x 3694)

Bildwiederholrate
30 Bilder/s
Streams:
4 x H.264/265, MJPEG

GOP-Struktur
IP, IBP, IBBP
Gesamtverzögerung (IP)
<150 ms (60 fps); <200ms (30fps)
Netzwerkprotokolle:
IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication, SCEP, MQTT
Datensicherheit


Co-Prozessor (TPM):
RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI: 
X.509 certificates

Encryption:
Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit 


unterstütztem VMS

Verschlüsselung: 
TLS 1.2; TLS 1.3; AES 256; AES 128
Lokaler Speicher: 
XTS-AES

Videoauthentisierung:
MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum
Datensicherheit:
ULCAP nach UL 2900-2-3


IEC 62443-4-1
Software-Upgrade
Nur doppelt signierte Firmwarefiles, Secure Boot
Konfiguration
über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows), Configuration Manager
Cloud
Remote Konfiguration und Nutzdatenzugriff über Cloud 
Interne Aufzeichnung:
SDXC / SDHC / SD Kartensteckplätze


Empfindlichkeit:
0,2998 lx (Farbmodus)


0,1430 lx (Nachtmodus)
Dynamik:
62 dB
Elektronischer Shutter:
1/30 bis 1/30.000s
Weissabgleich:
ATW 2.000 bis 10.000K
Gegenlichtkompenation:
ON/OFF
Privatzonenmaskierung:
acht statische Bereiche, dynamische Verpixelung von Gesichtern, Personen, Fahrzeugen, sonstigen Objekten trotz Beibehaltung der META Daten
Ethernet:
10/100 Base-T
Integrierte Videoanalyse:
Objektorientiert, Bewegungsorientiert, Anlernbar 
Integrierte Analyseregeln:Objekt in Feld, Eindringen / Verlassen von Feld,
Linienquerung, Zähler, Belegung, Herumlungern, Routenverfolgung, Unbewegtes oder beseitigtes Objekt, Zustandsänderung, Ähnlichkeitssuche und Manipulation.

Optionale Videoanalyse:
Intelligent Tracking, Personenattribute, Privacy
Audio:
line-in und line-out
Alarmeingänge:
2x 

Alarmausgang:
1x maximum: 27 VAC 1A / 30VDC 2A
Objektiv
4,25-170 mm,IR, F1.60 – 4.95
Horizontales Blickfeld:
6.1° - 64.6°



Beleuchtung:
Infrarot 850nm 



IR Distanz 200m 
Objektivsteuerung:
motorischer Zoom und Fokus
Stromversorgung:
PoE IEEE 802.3bt, Type 4, Class 8

24 VAC 


36 VDC 
Kompatibilität:
ONVIF Profile S/G/T/M
Gehäuse:
Aluminium

Abmessungen:
210.65 mm x 324 mm
Gewicht:
5,8kg
Schutzart:
IP66
Schlagschutz;
IK10

Betriebstemperatur:
-40 bis +50°C
Korrosionsschutz:
EN 50130-5: IEC 60068-2-42, Sulfur Dioxide, 21 days; IEC 60068-2-52, Salt Mist, Test Method 1, 4 cycles
Garantie:
3 Jahre
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
NDP-7804-Z12L
__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
