Mehrzweck-Anschlusseinheit

Mehrzweck-Anschlusseinheit

in kompaktem, schlagfestem Kunststoffgehäuse mit zwei mischbaren Mikrofon-

Eingängen. Anschlussmöglichkeit für Vorsitzenden- und Mikrofonbedienfeld, Ab-

stimmeinheit, Chipkartenleser, Handhörer für Gegensprechver-

bindung und Einbaulautsprecher.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Doppeldelegiertenmodus für zwei Mikrofone und zwei Abstimm- und Kartenfelder

- Zwei Mikrofon-/Line-Eingänge

- Ausgänge für Kopfhörer oder Lautsprecher

- Verschiedene Installationsoptionen

- Verwendung zur Eingangs-/Ausgangsregistrierung

- Gemeinsames Mikrofon mit zwei Mikrofonsteuerungen

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- Drei Schalter pro Eingang mit folgenden Möglichkeiten:

  - Mikrofon- oder Line-Auswahl

  - Asymmetrischer Mikrofoneingang, symmetrischer Mikrofon-/Line-Eingang oder symmetrischer Mikrofoneingang mit Phantomleistungswahl

  - Eingangsdämpfungswahl von 0, 6, 12 oder 18 dB +/-3 dB Potentiometer zur Eingangspegel-Feineinstellung pro Eingangsverbindung

- Zwei symmetrische Audioeingänge für Line- (0 dB) oder Mikrofonquellen (-60 dB) mit oder ohne Phantomstromversorgung (2 x 8-polige 262°-DIN-Buchse)

- Fernbedienungseingänge (Schalter) und -ausgänge (LEDs), die zu den Mikrofonen und Bedienfeldern passen

- Zwei 3,5-mm-Buchsen für Klinkenstecker als Lautsprecher- oder Kopfhörerausgang

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund- Steckverbinder

- 6-poliger Rund- Steckverbinder für durchgeschleiftes System

- Schalter zur Wahl der verschiedenen Schnittstellenmodi: Zwei Delegierte, Vorsitzender, zwei Delegierte, ein Mikrofon, zwei Delegierte, stumm geschaltete Lautsprecher, ein Delegierter, Eingangs-/Ausgangseinheit, Umgebungsmikrofon

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- Zwei RJ11-Buchsen für Mikrofonbedienfeld, Vorrangfeld, Abstimmfeld und Abstimm- und Kartenfeld

- RJ11-Buchse für Sprechanlagen-Handhörer

- Zwei symmetrische Audioeingänge für Mikrofone

- Phantom-Stromversorgung (2 x 8-polige 262°-DIN-Buchse)

- Fernbedienungseingänge (Schalter) und -ausgänge (LEDs)

- 6-poliger Rund- Steckverbinder für durchgeschleifte Systemverbindungen

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund- Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Daten

Installation			An Wand, unter Tisch oder Sitz, in Armlehne 
 					oder in Kabelkanal

Abmessungen (H x B x T)		35 x 100 x 170 mm (ohne Kabel)

Gewicht				500 g

Farbe					Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DDI

Angebotenes Fabrikat:..................... 	Typ:..................

Material:  EURO...........................	Lohn: EURO............