Mikrofon-Bedienfeld

Mikrofon-Bedienfeld

Das Mikrofonbedienfeld soll über einen der RJ11-Steuereingänge an die Einbauschnittstelle angeschlossen werden.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Mikrofon-Ein/Aus-Taste

- Rote Anzeige bei eingeschaltetem Mikrofon

- Grüne Meldungsanzeige

- Orangefarbene VIP-Anzeige

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Eine Mikrofonsteuertaste

- Dreifarbig beleuchteter Ring um die Mikrofontaste. Der beleuchtete Ring um die Taste kann verschiedene Betriebszustände aufweisen:

Rot

Mikrofon ist eingeschaltet.

Rot blinkend*

Letzte Minute der Redezeit läuft.

Grün

Delegierter ist auf der Wortmeldeliste.

Grün blinkend

Delegierter steht an erster Stelle auf der Wortmeldeliste und erhält als Nächster das Wort.

Gelb

Delegierter gehört zur Privilegiertenliste und kann sein Mikrofon ohne Beteiligung des Technikers steuern.

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die Einbauschnittstelle und eine für Durchschleifung

Mechanische Daten

Installation			Einstecken in eine Metalltafel mit einer Stärke 
 					von 2 mm oder in Verbindung mit Kupplungen und  
 					Endabdeckungen in beliebiger Umgebung

Abmessungen	(H x B x T)		40 x 50 x 50 mm

Gewicht				200 g

Farbe					Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FMICB-D

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:..................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO............