Delegierten-Abstimmfeld

Delegierten-Abstimmfeld

Das Abstimm- und Kartenfeld soll dieselbe Funktionalität wie die Abstimmtafel, jedoch zusätzlich einen ID-Kartenleser aufweisen.

Der ID-Kartenleser soll die Identifizierung von Delegierten im Konferenzsystem ermöglichen und außerdem eine bequeme Möglichkeit bieten sicherzustellen, dass nur berechtigte Delegierte an Abstimmungssitzungen oder allgemeinen Konferenzverfahren wie Mikrofonbenutzung teilnehmen können.

Die gelbe Anzeige soll die Gültigkeit der ID-Karte anzeigen.

Die Einheit soll an die Einbauschnittstelle angeschlossen werden.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Identifizierung mit ID-Karte

- Kontakt für externe Anwesenheitssicherung

- LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung

- LED-Anzeige für „Einheit aktiv“

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf Abstimmtasten mit gelben Bestätigungsanzeigen zur Registrierung der folgenden Stimmabgaben: Anwesend, Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x) (Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen); Ziffern: 1 bis 5 (Multiple-Choice oder Meinungsumfragen, Bewertung); Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++ (Beurteilungsabfragen)

- Eine Anzeige für „Einheit aktiv“ Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die gelbe Anzeige soll die Gültigkeit der ID-Karte anzeigen.

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste (Rückseite der Einheit)

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die Doppeldelegiertenschnittstelle DCN-DDI und eine für Durchschleifung

- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse).

Technische Daten

Mechanische Daten

Installation			Einstecken in eine Metalltafel mit einer Stärke  
 					von 2 mm oder in Verbindung mit Kupplungen und 
 					Endabdeckungen in beliebiger Umgebung

Abmessungen	(H x B x T)		40 x 100 x 82 mm

Gewicht				104 g

Farbe					Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FVCRD-D

Angebotenes Fabrikat:.................. 	Typ:..................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO............