Elektronischer Kanalwähler für 32 Kanäle

Elektronischer Kanalwähler für 32 Kanäle

Die Kanalwählereinheit soll ein kompaktes und ansprechendes Design aufweisen und einem einzelnen Benutzer zur Kanalwahl für den Kopfhörer dienen. Sie soll bis zu 32 Audiokanäle mit hoher Tonqualität bieten, die zur Übertragung der Dolmetschkanäle und des Saalkanals verwendet werden.

Dieses Produkt hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Audioausgang deaktiviert, wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist

- Automatische Anpassung an die verfügbaren Kanäle

- Ansprechendes und modernes Design

- Integrierte „Stummschalte“-Funktion; Aktivierung des Audioausgangs erst, wenn eine der Tasten gedrückt wird, um hörbare Geräusche aus dem Kopfhörer zu vermeiden, wenn dieser nicht verwendet wird

- Bei Anschluss eines Kopfhörers wird der standardmäßige „Saal“-Kanal (Kanal 0) mit einer angenehmen Kopfhörerlautstärke gewählt und die gedimmte Hintergrundbeleuchtung aktiviert

- Einbau in Tisch (oben oder vorne) oder Sitzarmlehne

- Zwei Tasten (aufwärts/abwärts) zur Kanalwahl

- Zwei Tasten (aufwärts/abwärts) zur Regelung der Kopfhörerlautstärke

- Hintergrundbeleuchtetes 2-stelliges LCD-Display zur Anzeige der Kanalnummer

Dieses Produkt hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für Klinkenstecker

- Anschluss für externen Kopfhörer

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindung

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Kopfhörer- Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Einbau

Abmessungen (H x B x T)		40 x 100 x 100 mm

Gewicht				0,3 kg

Farbe					Silber (RAL 9022)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FCS

Angebotenes Fabrikat:.................. 	Typ:..................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO............