Zentrale Steuereinheit

ZENTRALE STEUEREINHEIT

Die Zentraleinheit ermöglicht eine optimierte Konferenzsteuerung, -verwaltung und -überwachung in Verbindung mit einem PC. Auch Stand- Alone betrieb möglich. Steuereinheit zur Steuerung von bis zu 245 drahtgebundenen und 245 drahtlosen Sprechstelleneinheiten bei 32 Audiokanälen. Stellt Funktionen zur Steuerung der Delegiertenmikrofone, zur Übertragung von Simultandolmetschungen zur Durchführung von Abstimmungen, zur Verfügung. Kamera- und PC- Steuerung möglich.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Steuerung von bis zu 245 drahtgebundenen und 245 drahtlosen Sprechstelleneinheiten

- Optisches Netzwerk zur Anbindung der zentralen Steuereinheit an einen Integrus- Sender für die Infrarot- Sprachübertragung und an Audioerweiterungen sowie an Cobranet- Schnittstellen, um vielseitige Audioübertragungen zu ermöglichen

- Für redundante Verkabelung ausgelegtes optisches Netzwerk. Kann entweder eine Stichverkabelung oder ein redundanter Ring sein

- Steuervorrichtungen für eine unbegrenzte Anzahl von Kanalwählern

- digitale Steuerung und Verarbeitung von 64 Audiokanälen in hoher Qualität mit einer Bandbreite von 20 kHz, davon 32 Downlinks und 32 Uplinks

- Grundlegende Vorrichtungen für Mikrofonsteuerung

- Drei Mikrofonbetriebsarten:

- Offen: Tastensteuerung der Mikrofone mit Wortmeldung (Auto)

- Ablösebetrieb: Mikrofontaste mit Ablösung aktivierter Mikrofone (FIFO)

- Sprache: Sprachsteuerung der Mikrofone

- Anzahl der offenen Mikrofone zwischen 1 und 4

- Grundlegende Abstimmungssteuerung für das parlamentarische Abstimmverfahren.

- Grundlegende Funktionen für Simultandolmetschen mit bis zu 31 Sprachkanälen plus Saalsprachkanal

- Grundlegende Sprechanlagenfunktion mit Zuordnung eines Sprechanlagen-Bedieners und eines Sprechanlagen-Vorsitzenden (beide können vom Dolmetscherpult aus angerufen werden)

- Automatische Kamerasteuerung

- Erweiterte Konferenzfunktionen bei Verwendung von PC-Steuerungssoftware oder Remote- Controllern

- 2 Audio- Line- Eingänge und 2 Audio- Line- Ausgänge

- Einstellbare Empfindlichkeit bei den Audio-Eingängen

- Einstellbarer Pegel bei den Audio-Ausgängen

- Automatische Zuschaltfunktion zum Anschluss von externen Audioverarbeitungsgeräten oder Telefonkopplern

- Konfiguration der zentralen Steuereinheit (CCU2) und des Systems über ein Display und einen Drehschalter

- Jeder zentralen Steuereinheit kann zur einfachen Identifizierung ein eindeutiger Name zugeordnet werden

- VU- Meter- Anzeige zur Überwachung von Audioeingängen und -ausgängen. Das Audiosignal kann mit einem Kopfhörer überwacht werden

- 19-Zoll-Gehäuse (2 HE) für den Betrieb als Tischgerät bzw. zum Rack- Einbau

- Griffe für den einfachen Transport

- 19-Zoll-Befestigungshalterungen, einschließlich abnehmbaren Standfüßen und Montagezubehör

- Installations- und Bedienungsanleitung auf CD-ROM

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite

- LCD-Display mit 2 Zeilen à 16 Zeichen an der Vorderseite für Statusinformationen und zur Konfiguration der zentralen Steuereinheit

- Drehregler an der Vorderseite für die Navigation durch die LCD-Menüs

- Zwei rote LED-Überlastungsanzeigen für die DCN- Netzwerkausgänge an der Rückseite

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- Euro-Netzanschluss mit integrierter Sicherung einschließlich passendem Netzkabel 1,7 m

- Drei DCN- Anschlussbuchsen zum Anschließen von Einheiten und externen Netzgeräten. Die Buchsen sind kurzschlussfest (3x 6-polige Rundbuchsen)

- Zwei optische Netzwerkanschlüsse für den Anschluss von Audioerweiterungen

- Zwei 3-polige XLR- Audio- Line- Eingänge (symmetrisch) mit optionaler galvanischer Trennung

- Zwei Stereo- Cinch- Audio- Line- Eingänge (asymmetrisch)

- Zwei 3-polige XLR- Audio- Line- Ausgänge (symmetrisch) mit galvanischer Trennung

- Zwei Stereo- Cinch- Audio- Line- Ausgänge (asymmetrisch)

- Ein Stereo- Kopfhörerausgang 3,5 mm

- Ethernet Anschluss für Steuerungs-PC, Open-Interface oder Slave-CCU

- Eine serielle RS-232-Schnittstelle für Kamerasteuerung

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung			115/230 V +/- 10 %

Leistungsaufnahme			360 W

DCN- Versorgungsspannung	40 VDC, max. 85 W pro DCN- Buchse

Versorgungsspannung,

optisches Netzwerk 		40 VDC, max. 65 W

Gesamt Leistungsaufnahme	320 W

RS-232-Schnittstelle		1 x 9-polige Sub-D- Buchsen

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz (-3 dB bei Nennpegel)

THD bei Nennpegel 		< 0,5 %

Nebensprechdämpfung		> 85 dB bei 1 kHz

Dynamikbereich			> 90 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	> 87 dBA

Audioeingänge

Nenneingangspegel XLR		-12 dBV (+/- 6 dB)

Max. Eingangspegel XLR		+12 dBV

Nenneingangspegel Cinch		-24 dBV (+/-6 dB)

Max. Eingangspegel Cinch	+0 dBV

Audioausgänge

Nennausgangspegel XLR		-12 dBV (+6/- 24 dB)

Max. Ausgangspegel XLR		+12 dBV

Nennausgangspegel Cinch		-24 dBV (+6/- 24 dB)

Max. Ausgangspegel Cinch	+0 dBV

Mechanische Daten

Einbau				Freistehend oder in 19-Zoll-Racks

Abmessungen (H x B x T)		88 x 483 x 350 mm

(mit Halterungen, ohne Standfüße)

92 x 440 x 350 mm

(ohne Halterungen, mit Standfüßen)

Gewicht				7 kg

Farbe					Anthrazit (PH 10736) mit Silber

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig,

Typ:       DCN-CCU2

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:.......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................