# Unité d'interface "Dual delegate interface"

Permet le raccordement de microphones sur statifs, de microphones sans fil ou de sources musicales sur le système de conférence. Equipée de 2 entrées audio possédant chacune une adresse dans le système ce qui donne 2 positions possibles de participants par unité d'interface.

Permet également le raccordement de panneaux de vote avec ou sans lecteur de carte à puce.

L’unité peut également être utilisée pour constituer un poste président au lieu de 2 postes délégué. Dans ce cas un panneau de priorité est raccordé à la place du deuxième panneau de commande micro. L’interface permet également de raccorder un combiné d’interphone.

L’unité peut éventuellement être utilisée pour raccorder un microphone témoin dans la salle. Ce microphone devient actif lorsque aucun autre microphone dans la salle n’est enclenché.

Chaque entrée audio est pourvue de commutateurs permettant le choix entre les positions

suivantes :

- microphone ou entrée ligne symétrique

- entrée micro asymétrique, entrée micro ou ligne symétrique, entrée microphone symétrique avec alimentation fantôme

- atténuation d'entrée de 0, 6, 12 ou 18 dB.

Un potentiomètre de réglage fin (± 3 dB) du niveau d'entrée complète l'ensemble ainsi que :

- 2 connecteurs d'entrée audio DIN 8 pôles sur 262°.

- 2 connecteurs RJ11 pour panneau de vote et/ou panneau de commande micro.

- 2 connecteurs jack 3.5 mm pour casque d'écoute ou haut-parleur.

Livrée avec un connecteur DIN femelle 6 pôles et un câble de 2 m terminé sur connecteur moulé DIN mâle 6 pôles, pour liaison en boucle.

Caractéristiques techniques

Communication 		: protocole  numérique

Couleur 			: anthracite

Dimensions (H x L x P) 	: 35 x 100 x 170 mm

Poids 				: 0.5 kg

Marque : 	Bosch

Type 	 : 	DCN-DDI