### Interfaccia in fibra Praesideo PRS-FIN

### Specifiche tecniche e strutturali

L'interfaccia in fibra dispone di un'interfaccia di rete per il cablaggio ibrido in fibra ottica di plastica ed un'interfaccia di rete per il cablaggio in fibra ottica di vetro multimodale. L'interfaccia in fibra si comporta come un convertitore bidirezionale con aggiornamento dei dati tra fibra di plastica e fibra di vetro, per estendere la distanza tra i nodi della rete rispetto a quella che può essere coperta con la fibra di plastica, utilizzando fibra di vetro.

L'interfaccia in fibra è in grado di funzionare a loop ridondante, supportando segnali digitali audio e di controllo.

L'interfaccia in fibra viene alimentata dalla rete ibrida per una facile installazione, ma è anche possibile alimentare l'interfaccia in fibra e le unità collegate da un'alimentazione esterna. L'interfaccia in fibra è dotata di un LED di stato dell'alimentazione e di un LED di stato della rete per scopi diagnostici.

L'interfaccia in fibra è dotata di un sistema di supervisione per il monitoraggio delle condizioni di funzionamento. A scopo di registrazione, le condizioni di errore vengono inoltre notificate dall'unità ad un controller del sistema connesso in rete.

L'interfaccia in fibra dispone di 2 ingressi di controllo per gli interruttori di attivazione, con supervisione configurabile dei circuiti aperti e cortocircuiti. Gli ingressi di controllo sono dotati di funzionalità configurabili, come ad esempio la registrazione degli errori di una situazione di guasto UPS o l'attivazione di una chiamata.

L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 45 °C. Con l'unità viene fornita una staffa per un facile montaggio.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, l'interfaccia in fibra è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

L'interfaccia in fibra è un'unità Praesideo PRS-FIN realizzata da Bosch Security Systems.