Feststehende Domekamera für Innen – NDV-5702-AL

Kurzbeschreibung

1/2,8" KI Netzwerk Kamera, starlight Tag/Nacht, 1920x1080, 3,2-10,5mm, IR, Autofokus, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Fixdome-Kamera für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x 1080 Pixel

Wide Dynamic Range von 144dB

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

LED Infrarot-Beleuchtung: 45m Reichweite

Motorisch betriebenes automatisches Varifokal-Objektiv 3,2-10,5mm

Empfindlichkeit Farbe: 0,0210 Lux nach IEC 62676 Teil 5

Integrierte KI zur Objektklassifizierung (building pack)

Weitere Analysen lizensierbar (perimeter & traffic pack)

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3

Speicher für Netzwerkschlüssel: Trusted Platform Module (TPM)

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP54

| Weitere Merkmale (Spezifikationen) |  |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit Farbe | 0,0210 Lux, nach IEC 62676 Teil 5 |
| Lichtempfindlichkeit SW | 0,0040 Lux, 0 Lux bei IR, nach IEC 62676 Teil 5 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR (Firmwareupdate) |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 144 dB 105 dB WDR nach IEC 62676 Teil 5 |
| Bewegungsmelder | KI (building pack) |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 – 10,5 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 102 - 31 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL 9003, RAL 9017 |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Videoausgänge | Composite (PAL/NTSC) permanent nutzbar |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Mikrofon | Ja (permanent deaktivierbar) |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af Type 1, Class 3 |
| Schnittsellen | USB-C |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C bis +50°C |
| Schutzart | IP54 |
| Interoperabilität | ONVIF Profile S, G, T, M; Auto-MDIX |
| Zertifizierungen | UL 2900‑2‑3 |

angebotenes Fabrikat: 		Bosch

angebotener Typ: 		NDV-5702-AL		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________