All-in-One– IP-Videomanagementlösung
Netzwerk-Videomanagementlösung für 32 IP-Kameras bzw. Encoder für kleine und mittlere Digital-Video- Speicheranwendungen der Sicherheitsindustrie. In diesem kompakten Gerät sind 2 Festplatten mit jeweils 4, 8 oder 18TB Speichervolumen untergebracht. Der integrierte VRM-Serverdienst verwaltet die Aufzeichnungen von 32 IP-Kameras. Betriebssystem und Anwenderprogramme sind auf einer DOM (Disk-on-Module) sicher und verschleißfrei gespeichert.

Fernwartung über Anwenderprogramm oder Webbrowser. Zugriff über mobile Endgeräte auf alle angeschlossenen Kameras.

Die clientseitige Verpixelung sorgt für den notwendigen Datenschutz aller angeschlossenen Kameras und ONVIF Geräte.

Durch die Map based Tracking funktionalität richtet sich das komplette Videomanagementsystem auf die auslösenden oder ausgewählte Kamera aus inkl. automatischer Aufschaltung der anliegenden Kameras.
Über den 2x1Gb Netzwerkanschlüsse können bis zu 250Mb/s Videodaten geschrieben werden. Zur Anpassung an Fernverbindungen über begrenzte Bandbreiten (<300kbs) muss eine transcodierte Übertragung möglich sein. Die Bedienung erfolgt über die angeschlossenen Monitore und/oder bis zu insgesamt 5 externe Bedienstationen. Der Bediener hat Zugriff auf aufgezeichnete Metadaten und kann über die Forensische Suche große Mengen an Videomaterial in kürzester Zeit durchsuchen.

Die Benutzerverwaltung erlaubt die genaue Vergabe von Rechten spezifisch für jede Kamera, Steuerungsprioritäten, Videoexport, Wiedergabe, Audio, usw. Es können Berechtigungsstufen an zwei Benutzer gebunden werden (4-Augenprinzip). An eine Bedienstation können bis zu 3 Monitore angeschlossen werden, von denen jeder frei konfiguriert werden kann zur Anzeige von Live, Wiedergabe, Lageplänen oder Alarmen. 

Zur komfortablen Benutzerverwaltung in einem Kundennetzwerk kann auf einen LDAP Server zurückgegriffen werden. Videos können im Originalformat, in MOV- oder im ASF-Format exportiert werden. Über das Gerät können die Firmware aller angeschlossen Geräte aktualisiert werden. Bei Alarm können individuelle Anweisungslisten als Textdatei oder HTML angezeigt werden. Kommentare des Bedieners werden protokolliert. 

Zur Anpassung der Funktionalität kann der integrierte Command Script Editor verwendet werden. Über die eingebauten Programmiersprachen C# und VB.NET kann auf annähernd alle internen Funktionen bei Alarm oder auf Bedienereingriff zugegriffen werden. 

Über SNMP werden andere Netzwerkkomponenten überwacht. Eine integrierte offene Schnittstelle erlaubt die Kommunikation mit Software anderer Anbieter. Diese Software muss lediglich eine COM-Programmiersprache wie Visual Basic, C++ oder eine .NET-Programmiersprache wie C# oder Jscript unterstützen.

In den aufgezeichneten Videos kann unter anderem auch nach Bewegungen in bestimmten Teilen des Bildes gesucht werden. 

Die Bedienung muss auch über ein Videokeyboard mit Joystick möglich sein. Keyboards müssen an Workstations und an Decodern anschließbar sein. Eigenständige Monitore müssen als Monitorgruppen zusammengefasst werden und von Bedienstationen gesteuert werden. Bei Alarm muss es möglich sein, auf Monitore Alarmbilder anzuzeigen. Metadaten der VCA Funktionen (IVA) müssen angezeigt werden können. Digitale I/O-Module müssen zur Erweiterung des Systems anschließbar sein. Webclients müssen unterstützt werden.

Festplatten:
2 x 8 TB SATA (max. 2x 18TB)
Anschlüsse:
Host Anschluss: 2 x RJ45 Gigabit

Monitore:
1xDP,2xHDMI 

Betriebsspannung:
120/240V, 50Hz, 250W 

Abmessungen:
210 x 240 x 279 mm (BxHxT)

Gewicht:
6,8 kg 

Temperatur:
0 bis 40°C

Unterstützte Geräte:
H.265, H.264-Kameras, ONVIF Profil S konforme Geräte
Anzahl der Festplatten:
2 (max.)
Die Anzahl der unterstützten Kameras, Encoder, Bedienstationen und andere Geräte richtet sich nach der jeweiligen Software-Lizenz und kann erweitert werden (Maximalwert in Klammern):

Kanäle:
8(32)
Bedienstationen:
2(5)
DVR:
1(10)
Keyboards:
2(5)
angebotenes Fabrikat: 
Bosch




angebotener Typ: 
DIP-4428IG-2HD

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

