All-in-One – IP-Videomanagementlösung
All-in-One Speicher- und Videomanagementeinheit für bis zu 64 IP-Kameras (mit 8 vorlizensierten Kanälen) bzw. Encoder für kleine und mittlere Video- und Speicheranwendungen der Sicherheitsindustrie. In diesem 19“ kompakten Gerät (1 HE) sind 4 Festplatten integriert. Der integrierte VRM-Serverdienst verwaltet die Aufzeichnungen von allen Kameras. Betriebssystem und Anwenderprogramme sind auf zwei SSD Festplatten in RAID1 Spiegelung sicher und verschleißfrei gespeichert.

Fernwartung über Anwenderprogramm oder Webbrowser. Zugriff über mobile Endgeräte auf alle angeschlossenen Kameras.

Über zwei 1000Mb Netzwerkanschlüsse können bis zu 400Mb/s Videodaten geschrieben werden. Zur Anpassung an Fernverbindungen über begrenzte Bandbreiten (<300kbs) muss eine transcodierte Übertragung möglich sein. Eine Sicherung gegen Datenverlust beim Ausfall von Festplatten muss über RAID5 oder RAID6 erfolgen. 

Festplatten müssen im Betrieb und ohne Einfluss auf Aufzeichnung und Wiedergabe getauscht werden können.

Die Bedienung erfolgt direkt über bis zu drei anschließbare Monitore und/oder bis zu insgesamt 20 externen Bedienstationen. Der Bediener hat neben dem Zugriff auf Live- und Archivaufnahmen Zugriff auf aufgezeichnete Metadaten und kann über die forensische Suche große Mengen an Videomaterial in kürzester Zeit durchsuchen.
Der Bediener ruft hierbei die Videostreams direkt von der Kamera ab, um somit Serverbandbreiten zu minimieren und bei Ausfall des Servers weiterhin Livezugriff auf die Videobilder zu haben. Bei Einsatz eines externen VRM und Speicher werden Videoaufzeichnungen durch den Bediener auch über die Kameras abgerufen, da diese Ihre Speicherorte kennen.

Die Benutzerverwaltung erlaubt die genaue Vergabe von Rechten spezifisch für jede Kamera, Steuerungsprioritäten, Videoexport, Wiedergabe, Audio, Zeitgesteuert usw. 
Es können Berechtigungsstufen an zwei Benutzer gebunden werden (Echtes 4-Augenprinzip). An eine Bedienstation können bis zu 4 Monitore angeschlossen werden, von denen jeder frei konfiguriert werden kann zur Anzeige von Live, Wiedergabe, Lageplänen oder Alarmen.


Durch die Bedienplatz gesteuerte Privacy Funktion können Personen in Echtzeit verpixelt werden. Für die Einfache Bedienung, gerade für wechselndes Personal, steht auf Wunsch das Map based Tracking zur Verfügung, welches dem Bediener bei Alarm automatisch den Lageplan ausrichtet und neben der Alarmkamera die anliegenden Kameras aufschaltet. Durch klicken der nächsten Kamera, sobald die Person dort erscheint, richtet sich das Videosystem auf diese Kamera aus. 

Zur komfortablen Benutzerverwaltung in einem Kundennetzwerk kann auf einen LDAP Server oder IdP zurückgegriffen werden. Videos können im Originalformat ASF oder im MOV-Format exportiert werden. Über das Gerät können die Firmware aller angeschlossen Geräte aktualisiert werden. Bei Alarm können individuelle Anweisungslisten als Textdatei oder HTML angezeigt werden. Kommentare des Bedieners werden protokolliert. 

Zur Anpassung der Funktionalität kann der integrierte Command Script Editor verwendet werden. Über die eingebauten Programmiersprachen C# und VB.NET kann auf annähernd alle internen Funktionen bei Alarm oder auf Bedienereingriff zugegriffen werden. 

Über SNMP werden andere Netzwerkkomponenten überwacht. Eine integrierte offene Schnittstelle erlaubt die Kommunikation mit Software anderer Anbieter. Diese Software muss lediglich eine COM-Programmiersprache wie Visual Basic, C++ oder eine .NET-Programmiersprache wie C# oder Jscript unterstützen.

Die Bedienung muss auch über ein Video-Keyboard mit Joystick möglich sein. Eigenständige Monitore müssen als Monitorgruppen zusammengefasst werden und von Bedienstationen gesteuert werden. Bei Alarm muss es möglich sein, auf Monitoren Alarmbilder anzuzeigen. Metadaten der VCA Funktionen (IVA) müssen angezeigt werden können. Digitale I/O-Module müssen zur Erweiterung des Systems anschließbar sein.
Der integrierte Transcoder unterstützt bis zu 4 x UHD Videostreams in paralleler Auflösung. Das System muss mit weiteren DIVAR IP Systemen vernetzbar sein, so dass eine stätige Systemerweiterung möglich ist.

Die Videomanagementlösung wird komplett und voll funktionstüchtig mit Microsoft-Betriebssystem und nachfolgenden Anwendungen ausgeliefert: 

Microsoft Windows Server IoT 2022 for Storage Standard
Video Recording Manager einschließlich Video-Streaming-Gateway;

Dynamische Transcodierung
Festplatten:
4 x 4 TB SATA

Nettokapazität (RAID5):
7.448 GB

Sicherungsverfahren:
RAID5, RAID5 + HS, RAID6
Anschlüsse:
Host Anschluss: 2 x RJ45 Gigabit
Betriebsspannung:
100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Abmessungen (H x B x T)
43 mm x 437 mm x 503 mm
Gewicht:
11 kg

Temperatur:
0-40°C

Unterstützte Geräte:
Bosch H.265, H.264 u. MPEG4-Kameras


ONVIF Profil S konforme Geräte

Bereits enthaltene Lizenzen (Maximalwert in Klammern):

Kanäle:
8 (64)
Bedienstationen:
2 (20)
DVR:
1 (10)
Keyboards:
2 (10)

Mobiler Video Client: 
1 (4) 

Einbruchmeldeanlagen:
1 (10)
angebotenes Fabrikat: 
Bosch




angebotener Typ: 
DIP-6444IG-4HD
gleichwertig oder besser:

Fabrikat:
_____________________

Typ:

_____________________

