PTZ Kamera 
2MP Tag/Nacht-IP-Kamera für den Außenbereich
Schwenk-/Neig-Kamera mit 30-facher optischer und 12-facher digitalem Motorzoom für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich mit optionaler mitschwenkender Infrarotbeleuchtung bis 550m. 
Die optionale Infrarotbeleuchtung arbeitet mit 940nm im Nahbereich sowie 550nm im Weitbereich und kann auf Weißlicht umgeschaltet werden.
Die Montage erfolgt mittels Wandhalter mit optionalem Eck- und Mastmontagehaltern oder den installationsfreundlichen Rohradaptern mit einer Ein-Mann-Scharniermontage.

Die Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.
Schwenkbewegungen müssen konfigurierbar sein und mit 120° / Sekunde durchgeführt werden können.

Die Kamera kann mittels Ihrem ultrafeinen Antrieb anschlagslos in alle Richtungen gefahren werden können.

Durch das integrierte Positionierungssystem können 256 vorgespeicherte Positionen automatisch mittels Event, Analyse, Zeitgesteuert oder Eingang angefahren werden.

Es können je Positionen individuelle Analysen konfiguriert werden.

Die integrierte optische Bildstabilisierung sorgt für ruhige und scharfe Bilder für die Livebetrachtung und Aufzeichnung selbst bei Nutzung großer Brennweiten.
Zur Vermeidung von Reflektionen verfügt die Kamera über einen integrierten Wetter- und Regenschutz, welcher durch ein optional erhältliches Wetterschutzdach vergrößert werden kann.
Der integrierte Silikon-Scheibenwischer sorgt auch bei Starkregen für klare Bilder dank der planen Front-Glasscheibe. Optional kann die Kamera um eine Waschdüse mit Tank zur ferngesteuerten Reinigung ausgestattet werden.

Die Front-Glasscheibe verfügt über einen Scheibendefroster und ist beheizt.

Je nach Montageort kann die Kamera über Kopf installiert werden und bietet auch in dieser Lage mit einem passenden Anschlusssatz die Schutzklasse IP67.

Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Dual-Recording Funktion, mit welcher dual auf SD Karte mit bis zu 2TB und iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann. 
Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Die Kamera unterstützt eine redundante Stromversorgung, wobei bei Ausfall der PoE-Stromversorgung ohne Unterbrechung des Kamerabetriebs auf eine externe Stromversorgung umgeschaltet wird.

Der Dynamikbereich von mindestens 120 dB sorgt für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen. Der High Dynamic Range Betrieb muss auch in Anwendungen mit schnell bewegten Objekten ohne Unschärfe und Geisterbilder anwendbar sein. Hierzu steht die HDR Funktion zur Verfügung.

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.
Die integrierte 3D Videoanalyse ist in der Lage bewegungsorientierte Videobildanalysen in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.
Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge wie z.B. PKW, LKW und Zweirad werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können. 

Auch kriechende, rollende und getarnte Personen können durch die 3D Analyse zuverlässig detektiert werden.
Mittels der integrierten Autotracking-Funktion können Objekt automatisch verfolgt werden.

Weiterhin ist die Kamera in der Lage 32 Bereiche zu verpixeln und die Privatzonen farbig automatisch an die Umgebung anzupassen.

Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Mittels integrierter Maschine Learning Funktion können individuelle Objekte der Kamera antrainiert werden, um somit eine neue individuelle Objektklasse zu generieren auf welche die regulären Analyseregeln angewendet werden können.
Durch den Audioein- und Ausgang kann eine Gegensprechfunktion durch eine Vollduplex Audiokommunikation realisiert werden.

Analyseevents werden parallel zum Videostream (nativ und ONVIF) auch mittels MQTT Protokoll bereitgestellt um die Kompatibilität zu übergeordneten Systemen zu gewährleisten.

Die Kamera verfügt über spezielle Szenen-Modis zur automatischen Anpassung an die jeweilige Beleuchtungs- und zu erwartende Geschwindigkeitssituation.

(Natrium Beleuchtung, Gegenlicht, Schnelle Objekte, uvm.)
Zum Schutz vor Korrosion verfügt die Kamera über eine zertifizierte  Pulverbeschichtung und ist daher in salzhaltigen Umgebungen einsetzbar.
Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1. 
Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.
Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP Protokoll unterstützt.
Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen z.B. durch Innentäter umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) gespeichert, welches nur mir der signierten Firmware spricht.
Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA und TAA.
Die Kamera ist durch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) für den Betrieb in Schleusen-, Hafen und Schifffahrtsstraßen freigegeben und zertifiziert.

Durch die IP68 Schutzart ist die Kamera selbst bei dauerhaftem Untertauchen geschützt.
Die Kamera kann bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 161km/h und Böen von 241km/h eingesetzt werden.
Sensor:
1/2-Zoll CMOS (1937 x 1097)
Videostandards:
H.264, H.265, M-JPEG, JPEG
Datenrate:
konfigurier- und limitierbar mittels Intelligent Streaming
Videoauflösung
maximal 2MP (1920 x 1080)
Bildwiederholrate
60 Bilder/s
Streams:
4 x H.264/265, MJPEG
GOP-Struktur
IP, IBP, IBBP
Gesamtverzögerung (IP)
166 ms (60 fps) und 233ms (30fps)
Netzwerkprotokolle:
IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP//RTCP; RTSP; IGMP V2/V3; ICMP/ICMPv6; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x; DNS; DNSv6; DDNS; SMTP; iSCSI; UPnP; DiffSServ (QoS); LLDP; SOAP; Dropbox; CHAP; Digest authentication, 
Datensicherheit


Co-Prozessor (TPM):
AES/CBC 256 bit
PKI: 
X.509 certificates

Encryption:
Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit 


unterstütztem VMS

Verschlüsselung: 
TLS 1.2; AES; 3DES; DES
Lokaler Speicher: 
XTS-AES

Videoauthentisierung:
MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum
Datensicherheit:
ULCAP nach UL 2900-2-3


IEC 62443-4-1
Software-Upgrade
Nur doppelt signierte Firmwarefiles, Secure Boot
Konfiguration
über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows), Configuration Manager
Cloud
Remote Konfiguration und Nutzdatenzugriff über Cloud 
Interne Aufzeichnung:
SDXC / SDHC / SD Kartensteckplätze


Empfindlichkeit:
0,0047 lx (Farbmodus)


0,0013 lx (Nachtmodus)
Dynamik:
120dB
Elektronischer Shutter:
1/1 bis 1/60.000s
Weissabgleich:
ATW 2.000 bis 10.000K
Gegenlichtkompenation:
ON/OFF/Intelligent Auto Exposure (IAE)
Privatzonenmaskierung:
acht statische Bereiche
Ethernet:
10BASE-T/100BASE-TX
Integrierte Videoanalyse:
Bewegungsorientiert, Anlernbar 
Integrierte Analyseregeln:Objekt in Feld, Eindringen / Verlassen von Feld,
Linienquerung, Zähler, Belegung, Herumlungern, Routenverfolgung, Unbewegtes oder beseitigtes Objekt, Zustandsänderung, Ähnlichkeitssuche und Manipulation.

Audio:
line-in und line-out
Objektiv
6,6-198 mm, F1.5 – 4,8
Horizontales Blickfeld:
2,1° - 58,3°


Schwenkwinkel:
160° kontinuierlich
Neigungswinkel:
290°


Positionsgenauigkeit
+- 0,05°
Schwenkgeschwindigkeit:bis zu 120° / Sekunde

Beleuchtung:
optional kombiniertes Infrarot mit 850nm und 940nm sowie Weißlicht optional)


IR Distanz 550m 
Objektivsteuerung:
motorischer Zoom und Fokus
Stromversorgung:
PoE IEEE 802.3bt, Class 6 (60W) ohne IR


PoE IEEE 802.3bt, Class 8 (90W) mit IR


24 VAC 
Kompatibilität:
ONVIF Profile S/G/T/M
Gehäuse:
Aluminiumguss
Scheibendefroster:
Ja

Farbe:
Grau
Abmessungen:
287,93 x 400,34 x 210,65 mm
Gewicht:
8,7kg
Schutzart:
IP66; IP67; IP68 (dauerhaftes Untertauchen)
Schlagschutz;
IK10

Betriebstemperatur:
-40 bis +65°C
Korrosionsschutz:
ISO 12944-6: C5-M (sehr stark)
Garantie:
3 Jahre
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
MIC-7522-Z30GR
__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
