Fixed Dome Multi-Imager Kamera
20MP (4x5MP) Tag/Nacht-IP-Kamera für den Außenbereich
Feststehende IP Dome-Multi-Imager-Kamera für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich. 
Die Kamera bietet mehrdirektionale Übersichten mit bis zu, in Summe, 20 Megapixel.

Vier einzeln justierbare Imager mit jeweils 5MP und 30fps in einer Kamera unter einer einzigen IP-Adresse.

Die Montage erfolgt mittels einem installationsfreundlichen 3-Schritt-System zur Minimierung von Montageaufwänden.
Die Fokussierung und Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.
Die Einrichtung unterstützt hierbei auch eine Direktverbindung mittels WiFi Dongle welcher über USB-C an der Kamera angeschlossen werden kann.
Die Anbindung mittels Lichtwellenleiter ist über kompatible und herstellereigene Anschlussboxen mit integrierter Stromversorgung gewährleistet.
Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Recording Funktion, mit welcher auf SD Karten mit bis zu 2TB und/oder iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann. 
Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Der Dynamikbereich von mindestens 120dB sorgt für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen. Der Wide Dynamic Range Betrieb muss auch in Anwendungen mit schnell bewegten Objekten ohne Unschärfe und Geisterbilder anwendbar sein. 

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.
Die KI Analyse ist in der Lage wahlweise 2D objektklassenorientierte, IVA Pro Buildings, und 3D bewegungsorientierte Videobildanalysen, IVA Pro Perimeter, in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.
Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können. 

Auch kriechende, rollende und getarnte Personen können durch die 3D Analyse zuverlässig detektiert werden.

Die Generierung von META Daten muss jederzeit möglich sein.
Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Mittels optionaler integrierter Maschine Learning Funktion können individuelle Objekte der Kamera antrainiert werden, um somit eine neue individuelle Objektklasse zu generieren auf welche die regulären Analyseregeln angewendet werden können.


Durch das interne Mikrofon können Audioanalysen genutzt werden.


Zur Wahrung des Datenschutzes kann die Audioanalyse genutzt werden, ohne dass

ein Audiosignal die Kamera verlässt
Analyseevents werden parallel zum Videostream (nativ und ONVIF) auch mittels MQTT Protokoll bereitgestellt um die Kompatibilität zu übergeordneten Systemen zu gewährleisten.

Die Kamera verfügt über spezielle Szenen-Modis zur automatischen Anpassung an die jeweilige Beleuchtungs- und zu erwartende Geschwindigkeitssituation.

(Natrium Beleuchtung, Gegenlicht, Kennzeichenerkennung, Schnelle Objekte, Retail)
Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1. 
Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.
Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP Protokoll unterstützt.
Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen z.B. durch Innentäter umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) mit 4096bit verschlüsselt.
Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA.
Sensor:
4x 1/2,7-Zoll 5MP CMOS (2592 x 1944)

Videostandards:
H.264, H.265, M-JPEG

Datenrate:
konfigurier- und limitierbar mittels Intelligent Streaming
Videoauflösung
maximal 4x 5MP (2592 x 1944)

Bildwiederholrate
4x 30 Bilder/s

Streams:
4x je 4 Streams H.264/265, MJPEG

GOP-Struktur
IP

Gesamtverzögerung (IP)
<120ms (30 fps)
Netzwerkprotokolle:
IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication, SCEP, MQTT
Datensicherheit


Co-Prozessor (TPM):
RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI: 
X.509 certificates

Encryption:
Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit 


unterstütztem VMS

Verschlüsselung: 
TLS 1.2; TLS 1.3; AES 256; AES 128
Lokaler Speicher: 
XTS-AES

Videoauthentisierung:
MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum
Datensicherheit:
ULCAP nach UL 2900-2-3


IEC 62443-4-1
Software-Upgrade
Nur doppelt signierte Firmwarefiles, Secure Boot
Konfiguration
über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows), Configuration Manager
Cloud
Remote Konfiguration und Nutzdatenzugriff über Cloud 
Interne Aufzeichnung:
microSDXC-/SDHC-/SD-Karte Kartensteckplatz


Empfindlichkeit:
0,0910 lx (Farbmodus)


0,0120 lx (Nachtmodus)
Dynamik:
120 dB
Elektronischer Shutter:
1/30 bis 1/15.000s
Weissabgleich:
ATW 2.300 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:
ON/OFF
Privatzonenmaskierung:
acht statische Bereiche
Ethernet:
10/100/1000BASE-T
Integrierte Videoanalyse:
Objektorientiert 
Integrierte Analyseregeln:Objekt in Feld, Eindringen / Verlassen von Feld,
Linienquerung, Zähler, Belegung, Herumlungern, Routenverfolgung, Unbewegtes oder beseitigtes Objekt, Zustandsänderung, Ähnlichkeitssuche und Manipulation.

Audio:
Mikrofon, line-in und line-out
Alarmeingänge:
1 x 5 VDC 

Alarmausgang:
1x maximum: 30VDC, 0,5A
Objektiv
4x 3,7 – 7,7 mm, IR, F1.9
Horizontales Blickfeld:
85,1° - 38,7°



Objektivsteuerung:
4x motorischer Zoom und Fokus
Gyrosensor
4x zur automatischen 3D Kalibrierung pro Objektiv
Stromversorgung:
PoE+ 802.3at Typ 2 Klasse 4 (10,6W – 22,1W)

24 VAC ±10% (9,2W – 17,6W)
Kompatibilität:
ONVIF Profile S/G/T/M
Gehäuse:
Aluminium

Abmessungen:
220 mm x 111 mm
Gewicht:
2,1kg

Schutzart:
IP66 und NEMA Typ 4X
Schlagschutz;
IK10

Betriebstemperatur:
-50°C bis +55°C

-34°C bis +74°C gemäß NEMA TS 2-2003 (R2008)
Garantie:
5 Jahre
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
NDM-7703-A

__________
__________
gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
