LED-Monitor, 27", FHD
Kurzbeschreibung
Hochleistungs-LED Monitor für 24/7 Videoüberwachungssysteme
Hauptmerkmale
Präzise Farbwiedergabe und Anti-Image Retention

DisplayPort‑, HDMI‑, DVI‑ und VGA-Eingänge

SECC-Stahlgehäuse für optimale Robustheit,

Wärmeabgabe und Abschirmung

Erfüllt die Störfestigkeitsnormen hinsichtlich

Spannungseinbrüchen

Benutzerfreundliche Bedienung über Fernbedienung

und OSD-Menü
USB für Firmware-Upgrade die Firmware des Monitors kann über den USB-

Anschluss durchgeführt werden.
DPMS Der Monitor unterstützt Display Power Management Signaling (DPMS) zum Energiesparen.

HDCP Der Monitor unterstützt High-bandwidth Digital

Content Protection (HDCP), um die Wiedergabe von

HDCP-verschlüsselten Inhalten zu erlauben.
Länderzulassungen Region Sicherheitszertifizierungen

Kanada cUL60950-1 Europa EN 60950-1, CE-Konformitätserklärung, 

CB-Programm USA UL 60950-1

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

Emissionen EN 55032:2015 Klasse B, FCC-Teil 15, Klasse B

Störfestigkeit EN 55024:2015, EN 50130-4:2014

Elektrische Daten UML-274-90

Nennspannung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Spannungsbereich 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme eingeschaltet < 50 W

Ruhe < 0,5 W

	Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	

	Audioausgang
	2 integrierte Lautsprecher

	Luminance (cd/m²)
	350 cd/m² (Standard)

	Kontrastverhältnis
	3000:1

	Hintergrundbeleuchtung LCD-Konsole
	LED

	Hintergrundbeleuchtung MTBF
	30.000 h

	Reaktionszeit
	12 ms

	Anzahl der Bildfarben
	16,7 Mio.

	Anzeigeauflösung
	1920 x 1080 Pixel

	Aktive Anzeigefläche
	597,6 x 336,15 mm

	Seitenverhältnis
	16:9

	Betriebstemperatur
	0 - 50°C

	Abmessungen (B x H x T)
	633,6 x 371,8 x 64,8 mm

	Gewicht
	6,8 kg

	
	


angebotenes Fabrikat: 

Bosch


angebotener Typ: 

UML-274-90

__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
