LED-Monitor, 43", FHD
Kurzbeschreibung
Hochleistungs-LED Monitor für 24/7 Videoüberwachungssysteme
Hauptmerkmale
Automatische Anpassung an das Eingangssignal.
Anti Image Retention verhindert das „Image Sticking“ bzw. Einbrennen von Bildern.
Verschiebung des gesamten Bildschirminhalts nach Zeitplan im Uhrzeigersinn um einen Pixel.
Der Monitor entspricht dem Standard-Delta E2000 < 2 für eine hervorragende Echtfarbendarstellung der Kameraaufzeichnung.

Die Firmware des Monitors kann über den USB- Anschluss durchgeführt werden.
Der Monitor unterstützt High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), um die 
Wiedergabe von HDCP-verschlüsselten Inhalten zu erlauben.

Nennspannung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Spannungsbereich 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme eingeschaltet < 75 W Ruhe < 0,5 W

Länderzulassungen Region Sicherheitszertifizierungen

Kanada cUL60950-1 Europa EN 60950-1, CE-Konformitätserklärung,

CB-Programm USA UL 60950-1

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

Emissionen EN 55032:2015 Klasse B, FCC-Teil 15, Klasse B

Störfestigkeit EN 55024:2015, EN 50130-4:2014

	Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	

	Audioausgang
	2 x integrierte 2-W-Lautsprecher

	Luminance
	500 cd/m² (typisch)

	Kontrastverhältnis
	3000: 1 (typisch)

	Hintergrundbeleuchtung 
LCD-Konsole
	LED

	Hintergrundbeleuchtung
	50.000 h

	Reaktionszeit
	8 ms

	Anzahl der Bildfarben
	16,7 Mio.

	Anzeigeauflösung
	1920 x 1080 Pixel

	Aktive Anzeigefläche
	940,90 x 529,25 mm

	Seitenverhältnis
	16:9

	Betriebstemperatur (°C)
	0 - 50°C

	Abmessungen (H x B x T)
	568,8 x 978,30 x 74,7 mm

	Gewicht
	18,6 kg (Nettogewicht)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


angebotenes Fabrikat: 

Bosch


angebotener Typ: 

UML-434-90

__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
