VJD-7533 H.265-UHD-Decoder 
Der VIDEOJET Decoder 7000 zeigt Videos von Kameras mit Standarddefinition (SD), HighDefinition (HD), 4K Ultra High Definition (UHD) sowie von Megapixel-(MP-) Kameras und Encodern mit H.264‑ und H.265-Codierung bei bis zu 60 Bildern/s über IP-Netzwerke.

Seine Decodierungstechnologie mit Skalierung und Leistungsmanagement-Architektur ermöglicht es Bedienern, Kameras unabhängig von Auflösung, Bitrate oder Bildfrequenz anzuschließen. Er skaliert seine Ressourcen automatisch und verteilt sie über die angeschlossenen Streams, um die bestmögliche Leistung zu bieten.

Der VIDEOJET Decoder 7000 kann vier HD‑ oder 4K UHD-Monitore mit jeweils unabhängig konfigurierbarem Bildschirmaufbau direkt ansteuern und ist daher ideal für Anwendungen mit Monitorwänden bei moderaten Kosten pro Monitor geeignet.

Verwenden Sie zum Beispiel den Bosch Video Management System Operator Client, um Videoverbindungen herzustellen und den Anzeigemodus fernzusteuern.

Kompakt im Verhältnis zu seiner Decodierungsleistung eignet sich der VIDEOJET Decoder 7000 perfekt für Anzeigeanwendungen, bei denen platzsparende Lösungen benötigt werden. 
Die lüfterlose Bauform macht ihn besonders langlebig und wartungsarm. 
Systemübersicht
Der VIDEOJET Decoder 7000 basiert auf der Intel Core i3 CPU der dreizehnten Generation.
Das System läuft auf einem angepassten Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC-Betriebssystem und der Bosch Monitor Wall Software. Die Software nutzt die Hardware-Dekodierungsbeschleuniger von Intel und ist auf die Unterstützung von
HD-, 4K UHD- und MP-Video-Dekodierung abgestimmt. VIDEOJET decoder 7000 verfügt über einen HDMI und einen DisplayPort-Ausgang (über USB-C Stecker),

die den gleichzeitigen Anschluss von Monitoren mit Auflösung bis 4K UHD ermöglichen.

Das Gerät nutzt einen 10/100/1000 Base-T-Port. Das System befindet sich in einem speziell entwickelten Gehäuse. Es kann mithilfe der 100-mm- Befestigung nach VESA-Norm direkt an der Rückseite des Monitors oder an der Wand montiert werden.
Funktionen
Hohe Leistung
Übertragen Sie 4K UHD- und MP-IP-Videos an einen leistungsstarken VIDEOJET Decoder 7000 und präsentieren Sie sie in ultimativer Klarheit auf großen HD- oder 4K UHD-Flachbildschirmen. 
VIDEOJET Decoder 7000 kann problemlos verschiedene Video-Streams gleichzeitig decodieren, z. B. für die Anzeige in einem der vordefinierten und kurzfristig änder-baren Layouts. Die Layouts können während des Betriebs jederzeit mithilfe des steuernden Videomanagementsystems umgeschaltet werden. Der VIDEOJET Decoder 7000 unterstützt bei Videos und Monitoren sowohl Quer‑ als auch Hoch-format. Layouts werden automatisch angepasst, um die verfügbare Bildschirmgröße optimal auszunutzen.
Überhitzungsschutz
VIDEOJET Decoder 7000 bietet optimale Leistung bei Betrieb innerhalb des Standardtemperaturbereichs und dabei auch Schutz vor thermischer Überlastung. Wenn die Umgebungstemperaturen steigen, reduziert der VIDEOJET Decoder 7000 dynamisch die Systemauslastung, um die maximal mögliche Leistung ohne Überhitzung zu erzielen. Beim Überschreiten der maximalen Betriebstemperatur aufgrund von Umgebungsbedingungen wird das Gerät heruntergefahren, um das System vor Hardwarefehlern zu schützen.
Decodierungsleistung
In den nachstehenden Tabellen sind die typischen Werte aufgeführt, die eine Leistungsabschätzung ermöglichen. Manche Faktoren wirken sich auf die
Gesamtleistung aus, insbesondere bei der Kombination verschiedener Streams und Auflösungen (beispielsweise die Hochskalierung auf Monitorauflösung und Bild-frequenz). Bei Überlastung kann der VIDEOJET Decoder 7000 Frames auslassen,

um das gesamte Video möglichst störungsfrei anzuzeigen. Beachten Sie, dass sich die Hochskalierung von Videodaten (z. B. SD‑ oder HD-Videos, die auf einem

4K-UHD-Monitor angezeigt werden) auf die Leistung auswirkt, was die Decodierungs-fähigkeit reduziert. Beachten Sie auch, dass die Bildwiederholfrequenz bei 4K UHD-Monitoren bei einer Einrichtung für mehrere Monitore auf 30 Hz beschränkt ist. Darüber hinaus wird die decodierte Ausgangsbildfrequenz bei Verwendung von 3 oder 4 HD-Monitoren standardmäßig auf 30 Bilder/s und bei Verwendung von 4K UHD-Monitoren auf 15 Bilder/s reduziert. Der VIDEOJET Decoder 7000 ermöglicht die

Optimierung für bestimmte Anwendungsfälle:

• Verwenden Sie Essential für die Anzeige einer   höheren Anzahl von Streams, z. B. 
  als Thumbnails bei einer niedrigeren dekodierten Ausgabebildfrequenz

• Verwenden Sie Fluent für flüssige Videos auch auf 4k-UHD-Monitoren mit einer 
  reduzierten Anzahl von Streams

• Verwenden Sie Best für die volle Dekodier-Bildfrequenz mit einer reduzierten Anzahl
  von Streams und weniger Monitoren bei der Verwendung von 4K UHD-Monitoren
Speicherbegrenzungen
Der VIDEOJET Decoder verwaltet aktiv die Videospeicherbeschränkungen, um sicherzustellen, dass der verfügbare Videospeicher nicht überschreitet. Beim Anschluss eines neuen Video-Streams erhöht sich die Speicherlast der Videoaufzeichnung, um die Abhängigkeit von der Videoauflösung zu erhöhen.
Zugriffssicherheit

Die Decoder bieten mehrere Sicherheitsstufen für den Zugriff auf Netzwerk, Gerät und Datenkanäle. Der Systemzugriff ist auf der Bediener‑ und Administratorebene
passwortgeschützt.

VIDEOJET Decoder 7000 unterstützt TLS-gesicherte und verschlüsselte Kommunikation. Die Nutzdatenkanäle (Video, Audio, Metadaten) sind dann ebenfalls AES-verschlüsselt. Der Netzwerk‑ und Gerätezugriff kann mithilfe der 802.1x-Netzwerkauthentifizierung mit dem EAP/TLS Protokoll geschützt werden.

Überragender Schutz vor bösartigen Angriffen wird durch das eingebaute Trusted Platform Module (TPM) und die Public Key Infrastructure (PKI)-Unterstützung gewährleistet. Vorteile der erweiterten Zertifikatbearbeitung:
• Bei Bedarf automatisch erstellte, selbstsignierte eindeutige Zertifikate

• Client‑ und Serverzertifikate für die Authentifizierung

• Client-Zertifikate als Authentizitätsnachweis

• Zertifikate mit verschlüsselten privaten Schlüsseln
IP-Matrix für Standalone-Anwendungen ohne PC
Mit der eingebauten IP-Matrix und einer angeschlossenen PTZ-Tastatur lässt sich

VIDEOJET Decoder 7000 als eigenständiges System betreiben. Ein Bediener kann bis zu 32 Kameras über das Keyboard bedienen, ohne dass ein PC oder Management-system erforderlich ist. Die Systemkonfiguration kann schnell mit Bosch Configuration Manager erledigt werden. Danach wird kein PC mehr zum Ausführen von IP-Matrix benötigt. Für größere IP-Matrix-Systeme können Sie den Decoder mit bis zu 3 anderen Decodern gruppieren und so die Anzahl der Kameras auf bis zu 128

Kameras, Tastaturen und Monitoren erhöhen, die alle von bis zu 4 Bedienern verwaltet werden können. Erweitern Sie die Kameraunterstützung durch Lizenzen auf bis zu 256 Kameras in einem erweiterten System. Ein Managementsystem kann ein IP-Matrix-System integrieren und steuern, damit die Bediener den vollständigen Überblick bei Alarmszenarien haben.
Service zur Erfassung der Videoausgabe
VIDEOJET Decoder 7000 ermöglicht es, den Videoinhalt eines Monitors zu erfassen, zu kodieren und an einen Client oder Rekorder zu streamen. Dies ermöglicht z. B. eine Nachvollziehbarkeit der Ansichten und Handlungen des Bedieners. Lizenzieren Sie diesen Service pro Anzeige. Die Aktivierung dieser Funktion kann Einfluss auf die

gesamte Decodierungs- und Anzeigeleistung haben.
Widerstandsfähigkeit gegen Malware
Bosch beschränkt Transaktionen nur auf den Betrieb und die Wartung. Auf dem Decoder kann keine andere Software installiert werden. Die integrierte Firewall arbeitet mit der höchsten Sicherheitseinstellung und erlaubt nur den Betrieb von Diensten, welche von der installierten Software benötigt werden. Jeder Zugriff ist

passwortgeschützt, USB sowie andere externe Speichergeräte sind deaktiviert und Update-Dateien sind verschlüsselt und authentifiziert. Dies bietet einen hohen Schutz gegen Malware.
Technische Daten
Video-Streaming
Videokomprimierung

H.264 (ISO/IEC 14496-10); H.265/HEVC

GOP-Struktur


I; IP; IBBP

Auflösung


1920 x 1080 (HD) bei 60 Hz, 

                


3.840 x 2.160 (UHD) bei 30 und 60 Hz

Datenraten
MP 



bis zu 32 Mbit/s

4K UHD 


bis zu 32 Mbit/s

HD 



bis zu 20 Mbit/s

SD 



bis zu 6 Mbit/s
Eingänge und Ausgänge
Anzahl der Videoausgänge 
Bis zu 4 gleichzeitig

Anschlusstyp 


2 x HDMI (2.0a)

2 x DisplayPort 1.2 (über USB-C)

Ethernet 


RJ45 (abgeschirmt)
Audio
Komprimierung und Abtastrate 

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC

80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz

Signal-Rausch-Verhältnis (dB) 

50 dB
Netzwerk
Ethernet-Typ 



10/100/1000BASE-T; Auto-sensing;

Full / half duplex
Systemintegration
Protokolle/Standards 


IPv4; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; IGMP

V2/V3; ICMP; RTSP; ARP; DHCP;

SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/

TLS; Digest authentication; RTP;

RTSPS; SRTP

Datensicherheit
Verschlüsselung 


TLS 1.2; TLS 1.1; AES 256; AES 128

Bedienung
Softwarekompatibilität 


Bosch Configuration Manager;

Bosch Video Management System

Elektrisch
Art der Energieversorgung 

VAC

Betriebsspannung 
 

100 VAC – 240 VAC
Betriebsfrequenz 


50 Hz; 60 Hz

Nennstrom 



1.20 A

Eingangsstrom 



3.16 A

Eingangsspannung
 

19 VDC

Ausgangsstrom 


3.16 A

Ausgangsspannung
 

19 VDC

Wärmeenergie



205 BTU/h (Decoder), Gesamt (einschließlich

Netzteil): 307 BTU/h
Mechanisch
Abmessungen (H x B x T) (mm) 

47.3 mm x 150.6 mm x 186 mm

Abmessungen (H x B x T) (in) 


1.862 in x 5.929 in x 7.323 in

Abmessungen VESA-Befestigung
(H x B) (mm)




100 x 100 mm

Abmessungen VESA-Befestigung
(H x B) (Zoll)




3.937 x 3.937 Zoll

Gewicht (kg) 




1.90 kg

Gewicht (lb) 




4.20 lb

Montageart 
Direkt an der Rückseite eines       Monitors; Wandmontage (mit VESA-Befestigung)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur (°C) 


0 °C – 40 °C

Betriebstemperatur (°F) 


32 °F – 104 °F

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb,

nicht kondensierend (%)


0% – 90%

Thermische Verlustleistung 
Decoder: max. 205 BTU/h Gesamt (inkl. Netzteil): max. 307 BTU/h
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
VJD-7533 H.265-UHD-Decoder
gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
